# LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

Diego Serafim de Sousa

Checkout de Presença do Módulo 2.

Utilização prática de um SGBD usando Funções

Maio de 2025

Enquanto Functions são blocos de código reutilizáveis chamados sob demanda, Triggers são acionados automaticamente por eventos no banco de dados, sendo ideais para garantir consistência e automatizar ações secundárias. Ambos melhoram a eficiência ao centralizar processamento no servidor.

# Os benefícios de se usar Functions e Triggers no PostgreSQL com relação ao processamento ser feito no servidor.

# Benefícios das functions:

# As funções são executadas no servidor do banco de dados, reduzindo a latência de rede e o tráfego entre a aplicação e o SGBD, melhorando a performance.

# A criação de funções permite a sua reutilização, evitando a duplicação de código e lógica.

# O uso de funções permite restringir o acesso direto às tabelas, dando permissão apenas para executar funções específicas, tornando mais seguro.

# Alterações feitas diretamente na lógica facilitando a manutenção.

# As operações dentro de funções podem ser encapsuladas em transações garantindo sua atomicidade.

# Benefícios das triggers:

# Automatização, executam ações automaticamente em respostas a eventos (INSERT, UPDATE, DELETE).

# Permite rastrear alterações em tabelas com auditoria e logs, sem intervenção manual.

# Implementa regra de validação complexa como verificar condições em múltiplas tabelas.

# Atualização de dados derivados, mantêm campos calculados ou resumos sempre sincronizados.

# O que diferencia a chamada das Triggers e das Functions tradicionais no PostgreSQL.

# Functions:

# Chamada:

# São executadas explicitamente por comandos SQL(SELECT, INSERT, etc.) ou aplicações.

# Retorno:

# Pode retornar valores (tabelas, escalares) ou não (VOID).

# Parâmetros:

# Recebe parâmetro definido na chamada.

# Controle:

# Chamadas sob demanda.

# Exemplo:
                    SELECT calcular_desconto(cliente_id);

# Triggers:

# Chamada:

# Disparados automaticamente por eventos (INSERT, UPDATE, DELETE) em tabelas.

# Retorno:

# Retorna um tipo TRIGGER e não podem retornar dados diretamente.

# Parâmetros:

# Acessam os dados do evento através das variáveis NEW e OLD.

# Controle:

# A execução é automática, sem intervenção direta do usuário.

# Exemplo:
                    CREATE TRIGGER tr_auditoria AFTER UPDATE ON produtos.